南京中医药大学汉中门校区19号楼三楼

国家中医临床教学培训示范中心建设改造项目（二期）

设计任务书

一． 项目概述

（1）项目位置：位于南京中医药大学汉中门校区19号楼三楼

（2）项目概况：本项目涉及19号楼三楼给排水、强弱电、消防、暖通、装修、外窗制作安装及附属设施（二、三层室内、外消防管对接，原三楼机械排烟风机及系统提升，室外电梯架设配合第三方设计方案），一楼大厅及三组楼梯间一至四楼出新方案，室外入口立面设计方案等设计。

（3）设计规模：

1．汉中门校区19号楼三楼国家中医临床教学培训示范中心建设改造项目（二期），建筑面积约2000m²，土建工程部分：含室内隔墙、吊顶、地面、墙面装饰工程、外墙金属窗制作安装等。安装工程具体范围包括给水系统、排水系统、消防（水、电、排烟）系统、电气照明系统、弱电系统、暖通系统、室外工程（与校园消防水池对接、室外楼梯架设配合）。

（4）设计目标：

以“现代化、数字化、智能化”为原则，按照“分层次、多专业、全覆盖”的理念，建成全国一流、行业领先的国家中医临床教学培训示范中心。

（5）设计要求：

为改善国家中医临床教学培训示范中心教学环境，提升示范中心整体美观度、营造舒适温馨的学习氛围，优化示范中心布局，提高空间利用率，满足师生教学活动的开展，主要改造内容包括：

1、室内功能：虚拟情景一体化急救实训室、西医实训室、急救技能实训室、穿刺技能实训室、外科技能实训室、妇儿技能实训室、眼视光学实训室、模拟急诊实训室、模拟ICU室、PBL讨论室、微创技能实训室、模拟病房、护理技能实训室、模拟手术室（配套洗消室、器械准备室、男女更衣室）、湿性微创手术室、准备室、教师休息室、办公室、强弱电间、卫生间等；

2、设计符合国家规范，装饰实用性、风格贴合中心形象，展示出培训示范中心的文化。突出中医特色，彰显时代特征，建设高层次、多功能的大平台，实现中医思维、临床实践能力、医学人文素养协同培养；

3、装饰材料需性能适配、安全环保、场景匹配，施工、后期维护方便；

4、水电设计满足培训教学使用需求，教学环境明亮，用电点位预留充足；

5、培训中心采用多媒体教学，有录音录像需求，网络需到位、稳定；

6、根据保卫处要求对于楼宇内消火栓系统、报警系统、烟、温感系统及应急疏散系统等进行添置并与校园消防水池进行对接联动；

7、外窗更换；

8、室外电梯增设（配合）；

9、一楼大厅、室内三组楼梯间整体出新及室外入口立面设计方案。

- 项目需求

1、设计总体要求：

设计单位根据甲方提供的相关资料，提供高品质及独创性的设计及相关服务，并从建筑结构、室内外现场情况，并结合本栋楼二层风格和培训中心文化综合考虑，提高项目的装修品质及使用实用性。

设计单位在设计阶段必须与甲方保持及时有效沟通，设计成果必须得到各参与部门的共同认可，工作成果以设计文件以蓝图及效果图等形式提供。

2、满足功能使用的要求：

完善示范中心使用功能及教学功能，保证师生教学任务的开展，满足与外界考察学习交流功能。

3、满足成本控制的要求：

设计单位严格遵照甲方提供的工程限额进行设计，不得突破，并提供符合市场报价的概算书，且对所报概算书负责。

设计单位按照甲方要求的材料种类进行设计，并根据现场实际情况进行分割、

布局设计。

设计单位应提供材料选样的样本及照片作为参考，并有义务落实项目的可操作性。

三、方案及图纸要求

（一）方案成果提供文件要求

设计单位必须根据建设单位要求，合理做好布置规划，功能需求，设计图纸必须符合国家设计规范对材质防火、防腐及环保等级的要求。方案成果为完整施工图、效果图（效果图不低于8张），设计单位必须提供施工设计蓝图六套并配合甲方及中标施工单位做好后续相关工作。

（二）装修施工图纸要求

1．图纸：包含拆除图纸、平面布局图、顶面布置图、地面材质图、空间立面图，图纸必须包含施工所需标高、尺寸、材质说明、难点大样图及节点图等；

2．强弱电图纸：包含灯具布置图、强弱电布置图、开关控制图及系统图，图纸必须包含施工所需标高、尺寸、材质说明、光源要求等；

3．给排水图纸：包含给水点及排水点布置图、系统图等；

4．消防系统图纸：包含消火栓箱系统并考虑与校园消防设施联动、烟感、应急照明、消防报警设施等；

5. 效果图；

6．图纸满足相关设计规范。

四、其他设计服务要求

设计单位必须保证在招标工作结束后进入施工阶段后，针对每个工序必须进行现场交底，交底人员必须为项目设计负责人。确保在选型、选色、选样时到场指导，同时积极配合施工单位对疑难施工问题的解答，必要时提供现场指导。由于本项目持续周期较长，校方在施工过程中有工程例会制度，主设计师必须保证在每周例会召开期间，到场进行指导及答疑。主设计师在施工过程中到场次数不得低于10次。

五、设计周期

自中标后，15天内提交设计成果，汉中门校区19号楼三楼国家中医临床教学培训示范中心建设改造项目所需所有施工蓝图、效果图及相关电子档。

六、设计费用

设计费上限为55000元人民币，超出为无效响应。

南京中医药大学后勤基建处

2025年12月5日