附件  南京中医药大学食堂排油烟系统清洗项目（2023ST0501）遴选文件

- 遴选内容

- 项目名称：南京中医药大学食堂排油烟系统清洗服务

- 项目地点：南京中医药大学仙林校区、汉中门校区

- 项目预算：本项目采购预算为 19.8 万元。

- 项目范围、内容：南京中医药大学仙林校区、汉中门校区各食堂集烟罩、排油烟管道、排油烟风机及油烟净化器等设备清洗服务。

- 项目服务期限：2023年4月12日-2024年4月11日。

- 报名资格和资质要求

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次遴选活动前的会计报表,成立不满一个月不需提供）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次遴选活动前六个月内（至少三个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

- 前三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次遴选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

- 本项目不接受联合体参与遴选。

- 履约验收内容

集烟罩、排油烟管道、排油烟风机及油烟净化器等设施设备清洗完成情况

- 服务要求及履约标准

- 集烟罩清洗后95％以上做到表面无油污，光亮整洁。

- 排油烟管道清洗后必须做到95％以上可以见到烟道原有的内壁原色，不残留块状顽固油污，管道外部没有油渍和顽固的油垢。

- 灶台表面免费清洁，做到表面无油污，光亮整洁且需用蒸气设备进行高温杀菌消毒。

- 排油烟风机叶轮达到表面95%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀油污。

- 油烟净化机组清洗后，电场无油污附着，干净明亮且晾干后，电场放回原位置，设备底部无沉淀油污，所有设备的清洗都必须有拆开设备进行清洗的图片以及清洗前后对比的图片。

- 清洗用原材料符合国家相关质量及环保标准要求，严禁使用火碱。乙方须提供清洗剂图片及清洗剂检测证书。

- 清洗废弃物需集中放置甲方指定位置，不得污染周边环境，并且负责清运处理，不得留置放在校园内，必须有人管理处理。

- 所有管道与设备的清洗均需要提供清洗前后的对比图片，并做好清洗管道与设备需要维修的统计工作，并将统计结果提供给甲方以便于甲方进行相关维修工作。

- 每次清洗完由甲方指定责任人验收签字确认，做好台账记录。

- 项目结束后，测试排油烟系统设备正常运转后撤场。

- 报价明细表

| 序号 | 项目名称 |  | 仙林校区 |  | 汉中校区 | 合计 | 单次彻底 | 单次简单 | 年清洗费用报价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一食堂 | 第二食堂 | 汉中食堂 |  | 清洗报价 | 清洗报价 |  |
| 1 | 油烟管道 |  | 269 | 286米 | 55米 | 610米 |  |  |  |
| 2 | 集烟罩 |  | 120米 | 145米 | 32米 | 297米 |  |  |  |
| 3 | 排油烟风机 |  | 18台 | 11台 | 2台 | 31台 |  |  |  |
| 4 | 油烟净化器 |  | 18台 | 4台 | 2台 | 24台 |  |  |  |
| 5 | 复合式油烟净化机组 |  | 2台 | / | / | 2台 |  |  |  |
| 投标总价（年报价人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |

说明：

- 报价方式：本项目价款结算采用固定总价方式。

- 年清洗费用报价合计=单次彻底清洗报价*2+单次简单清洗报价*4

- 本项目每年6次清洗工作量，其中包括2次彻底清洗，4次简单清洗。

七、评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 报价 （40分） | 磋商最低报价为评审基准价：满足采购文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评审基准价/磋商报价)×40。（小数点保留两位） | 40 |
| 商务 部分 | 企业认证 （10分） | 通过职业健康安全管理体系认证的得2分； 通过质量管理体系认证的得2分； 通过环境管理体系认证的得2分； 通过商品售后服务评价体系五星级及以上认证的得4分。 （上述证书认证范围需包含与油烟管道清洗服务相关的内容且在有效期内，提供国家认证认可监督管理委员会查询截图及证书复印件、证书原件备查）。 | 10 |
| 技术 部分 | 服务方案 （50分） | 1.对供应商服务方案中针对本项目拟投入的施工团队配置与清洗设备配置及性能（须提供相应的证明材料）等内容进行评审： 人员配置合理齐全，设备配置性能完善得10分； 人员配置较合理齐全，设备配置性能较完善得7分； 人员配置基本可行，设备配置性能一般得3分； 未提供相关内容不得分。 | 10 |
|  |  | 2.对供应商服务方案中的专业技术能力进行评审： 供应商专业技术能力强得15分； 供应商专业技术能力较强得10分； 供应商专业技术能力一般得6分； 未提供相关内容不得分。 | 15 |
|  |  | 3.对供应商服务方案中服务管理与劳动安全（尤其是安全保障措施）内容进行评审： 供应商服务保障内容全面得10分； 供应商服务保障内容较全面得7分； 供应商服务保障内容表述一般得5分。 未提供相关内容不得分。 | 10 |
|  |  | 4.对供应商服务方案中清洗过程中使用的原材料进行评审： 供应商清洗过程中使用的原材料质量好得10分； 供应商清洗过程中使用的原材料质量较好得7分； 供应商清洗过程中使用的原材料质量一般得5分。 未提供相关内容不得分。 | 10 |
|  |  | 5.对供应商服务方案中清理出的油污处置方案进行评审（须提供相应的证明材料）： 供应商油污处置方案合理、具体、完整得5分； 供应商油污处置方案较为具体、完整得3分； 供应商油污处置方案一般得1分。 未提供相关内容不得分。 | 5 |